Seite 1

1.0 		Vorwort																								Seite  2

2.0			Smartcard und Eeprom																			Seite  3

2.1 		( Smart )Mouse																					Seite  3

2.2			SmartRat 635																						Seite  3

2.3.1		Multimouse 98																						Seite  4

2.3.2		Multimouse 2000																					Seite  6

2.4			Programmer Nr8																					Seite  7

2.5			DVB-Cards Programmer																		Seite  8

3.0			PIC																									Seite  9

3.1			Ludipipo1																							Seite  9

4.0			PIC und I²C Eeprom																				Seite 10

4.1			Ludipipo2																							Seite 10

5.0 		Smartcard, PIC und Eeprom																	Seite 11

5.1 		Multiprog 98																						Seite 11

5.2			MobyDick V 1.3																					Seite 16

6.0 		AVR ( Atmel )																						Seite 17

6.1			Harpune																								Seite 17

7.0			AVR ( Atmel ) und Eeprom der AVR Karten												Seite 18

7.1			Apollo																								Seite 18

7.2			Funprog																								Seite 18

7.3			Multimouse AVR																					Seite 19

7.4			MasterCRD Junior																				Seite 20

8.0			PIC und AVR ( Atmel )																			Seite 21

8.1			Ludimel																								Seite 21

9.0			PIC, AVR ( Atmel ) und I²C Eeprom															Seite 22

9.1			Keyteam Pro 1.2																					Seite 22

10.0		oll in one																							Seite 23

10.1		Moby Dick V 3.0																					Seite 23

10.1.2.1	Moby Dick V 4.0 ( Basis )																		Seite 25

10.1.2.2	Moby Dick V 4.0 ( Standart )																	Seite 27

10.1.2.3	Moby Dick V 4.0 ( Luxus )																		Seite 29

Seite 2

10.2.1.1	MasterCRD 1 V1.11																				Seite 30

10.2.1.2	MasterCRD 1 V1.15																				Seite 32

10.2.2		MasterCRD LC																						Seite 34

10.2.3.1	MasterCRD	2																						Seite 35

10.2.3.2	MasterCRD 2 LCD																				Seite 37

10.2.3.3	MasterCRD 2 PC																					Seite 40

10.3.1		Maestro																								Seite 42

10.3.2		Maestro 2																							Seite 43

10.4.1		SC Master LC																						Seite 46

10.4.2		SC Master Light																					Seite 47

10.4.3		SC Master Phönix																					Seite 50

10.5.1		Multiprog 2000																						Seite 52

10.5.2		Multiprog Quadro																					Seite 55

10.5.3		Multiprog 2001																						Seite 57

10.5.4		Multiprog 2001XL	/ Multiprog 2001XLD														Seite 59

10.6		Multimouse	 2001PA																				Seite 64

10.7.1		DVB-Cards Quad-LT Programmer															Seite 65

10.7.2		DVB-Cards Quad Programmer																Seite 67

10.7.3		DVB-Cards Quad+ Programmer																Seite 68

10.8		Magic-Prog 2002																					Seite 70

11			Nachwort																							Seite 71

12			Anhang																								Seite 72

1.0			Vorwort

Mit dieser FAQ wollen wir versuchen euch einen möglichst breiten Überblick über die existierenden Smartcardprogrammer zu geben, welche Modis sie unterstützen und wie diese gegebenenfalls eingestellt werden. Ist gerade keine Anleitung für den eigenen Programmer zur Hand, soll ein Blick in diese FAQ ins Kapitel des gesuchten Brenners genügen um festzustellen ob das Gerät den gewünschten Modi unterstützt und welche Jumper, Schalter u.s.w. wie stehen müssen um ihn entsprechend nutzen zu können.

Die Benutzung dieser FAQ erfolgt auf eigenes Risiko. Wir übernehmen keinerlei Haftung bei Defekten an Programmern oder Karten die durch diese FAQ entstehen könnten.

Seite 3

2.0			Smartcard und Eeprom

Programmer mit denen sich Smartcards und Eeproms programmieren lassen.

2.1			( Smart )Mouse

Spannungsversorgung = Netzteil min. 9 V – max. 12 V bei 100 mA – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz und Mouse 3,57 MHz z.B. durch Austausch des Quarzes oder durch umsetzen eines Jumpers, sofern beide Quarze verbaut wurden.

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Das Bild zeigt nur eine der zahlreichen Varianten einer Mouse.

2.2			SmartRat 635

Spannungsversorgung = min. 7,5 V – max. 12 V – Plus innen, Minus außen

Jumper 1 =	Smart-Mouse	/	Phoenix

Jumper 2 =	6,00 MHz		/	3,57 MHz

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Seite 4

1. Smart-Mouse kompatibel mit 6 MHz					  2. Smart-Mouse kompatibel mit 3,57 MHz

3. Phoenix-Interface kompatibel mit 6 MHz				 4. Phoenix-Interface kompatibel mit 3,57 MHz

2.3.1		Multimouse 98

Spannungsversorgung = min. 7 V – max. 12 V – ca. 100 mA – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu Smartmouse, Dumbmouse und Phoenix ( je nach Stellung der Jumper )

Grüne LED	= RESET	– leuchtet wenn das Reset-Signal an der Smartcard low Signal führt.

Rote LED	= DATA	– leuchtet wenn das I/O-Signal an der Smartcard low Signal führt.

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Seite 5

PIN 8 (CTS) an PIN 1+6 (DCD/DSR)					  PIN 8 (CTS) an PIN 7 (RTS)

Reset nicht invertiert									  Reset invertiert

CLK von PIN 4 (DTR)									  CLK von Quarz 3,579 MHz

Seite 6

2.3.2		Multimouse 2000

Spannungsversorgung = min. 7 V – max. 12 V – ca. 50 mA – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu Smartmouse, Dumbmouse und Phoenix ( je nach Stellung der DIP-Schalter )

Grüne LED	= RESET	– leuchtet wenn das Reset-Signal an der Smartcard low Signal führt.

Rote LED	= DATA	– leuchtet wenn das I/O-Signal an der Smartcard low Signal führt.

Gelbe LED	= leuchtet ständig, wenn die Stromversorgung angelegt ist

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Funktion der DIP-Schalter :

Schalter		Funktion

Gruppe 1			1			Smartcardreset wird von Pin 7 (RTS) der seriellen Schnittstelle gesteuert

2			Smartcardreset wird von Pin 4 (DTR) der seriellen Schnittstelle gesteuert

Gruppe 2			3			Taktfrequenz 6,000 MHz

4			Taktfrequenz 3,579 MHz

5			Taktfrequenz extern von Pin 4 (DTR) der seriellen Schnittstelle

Gruppe 3			6			Smartcardreset invertiert

7			Smartcardreset nicht invertiert

8			Ohne Funktion

Achtung : Niemals mehr als einen DIP-Schalter einer Gruppe auf ON stellen. Vor dem Umschalten

immer erst den Schalter der auf ON steht auf OFF stellen.

Beispiele :

Mouse Mode 3,579 MHz						   Mouse Mode 6,000 MHz

Seite 7

2.4			Programmer Nr8

Spannungsversorgung	= 7,5 V – min. 150 mA

Plus innen, Minus außen

Kompatibel zu Multimouse 6,00 MHz und 3,57 MHz, Phönix 6.00 MHz und 3,57 MHz

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Rote LED	=	sollte sie beim einstecken der Karte dauernd brennen, Karte noch einmal raus und

wieder rein

ACHTUNG : Vor dem Umschalten der Modis die Karte aus dem Programmer nehmen

Mouse 6,00 MHz										 Mouse 3,57 MHz

Phönix 6,00 MHz										 Phönix 3,57 MHz

DIP-Schalter 3 und 4 immer auf ON belassen

Seite 8

2.5			DVB-Cards Programmer

Leider keine original Bilder

Spannungsversorgung	= min. 7 V bis max. 12 V

Plus innen, Minus außen

Kompatibel zu Multimouse 6,00 MHz und 3,57 MHz, Phönix 6.00 MHz und 3,57 MHz

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Grüne LED	= Data	Rote LED	= Reset

Jumper J1 und J2 :

J1	=	1 + 2 = normaler Reset								J2	=	1 + 2 = 6.00 MHz

2 + 3 = invertierter Reset										2 + 3 = 3,75 MHz

Mouse 6,00 MHz normaler Reset							Mouse 6,00 MHZ invertierter Reset

Mouse 3,57 MHz normaler Reset							Mouse 3,57 MHz invertierter Reset

Seite 9

3.0			PIC

Programmer mit denen sich nur PIC-Prozessoren der Firma Microchip programmieren lassen

3.1			Ludipipo1

Spannungsversorgung über RS232

Kompatibel zu PIC Programmer

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Da der Ludipipo in seiner Grundversion nur PIC’s brennen kann gibt es keine Schalter für weitere Modis.

Auf den Bildern sind nur zwei Versionen zahlreicher Varianten zu sehen. Einige Versionen besitzen auch einen Anschluss für ein externes Netzteil.

Seite 10

4.0			PIC und I²C Eeprom

Programmer mit denen sich PIC-Prozessoren und I²C Eeproms über Pin 4 und 8 beschreiben lassen.

Es lassen sich also nur GoldWafer oder Piccard’s komplett brennen bei denen das Eeprom mit den Kontakten 4 und 8 verbunden sind.

4.1			Ludipipo2

Spannungsversorgung	= über RS232

Kompatibel zu PIC Programmer und I²C Mode

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Sockel :

Über die beiden Sockel lassen sich PIC’s und Eeproms in DIL Bauweise programmieren

DIP-Schalter :

Über die DIP-Schalter wird zwischen den beiden Modis umgeschaltet.

Dabei bedeuten :

PIC Mode														Eeprom Mode

ON		2		4		6										ON	1		3		5

OFF	1		3		5											OFF		2		4		6

Seite 11

5.0			Smartcard, PIC und Eeprom

Programmer mit denen sich Smartcards, Eeproms und PIC-Prozessoren der Firma Microchip programmieren lassen.

5.1			Multiprog 98

Spannungsversorgung unstabilisiert	= 12 V (Leerlaufspannung 15V) – ca. 500 mA oder

Spannungsversorgung stabilisiert		= 15 V – ca. 500 mA

Plus innen, Minus außen

Kompatibel zu Uniprog, Smartmouse, Dumbmouse, Multimouse und Abarten ( je nach Stellung der Jumper )

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel oder über parallelem Anschluss ( je nach Anwendung )

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

LED’s ( Bild LED )

Rote LED VCC		=	Anzeige 5 V an Kartenschacht anliegend ( bei seriellem Anschluss immer an )

Rote LED VPP		=	12 V für PIC Programmierung liegt an ( Jumper 1 = Bild 1 )

Gelbe LED Reset	=	Leuchtet bei Aktivitäten auf der Reset-Leitung

Rote LED Data		=	Leuchtet bei Aktivitäten auf der I/O-Leitung

Grüne LED Slot	=	Karte in Kartenschacht eingesteckt

Programmiersockel ( Bild Sockel )

J 11 Sockel für PIC-Prozessoren 16C84 und 16F84

J 12 Sockel für PIC-Prozessoren 12C508 und 12C509

J 13 Sockel für EEPROMS 24C02 (256 Byte), 24C04 (512 Byte), 24C16 (2 KByte) und 24C65 (8 KByte)

Bild LED														Bild Sockel

Seite 12

Jumper 1 aktiviert die Programmierspannung von 12 Volt

Bei seriellem Anschluss	= Bild 2	=	immer in dieser Position

Bei parallelem Anschluss	= Bild 1	=	PIC programmieren

= Bild 2	=	Eeprom programmieren über Kontakt 4 und 8 ( New GW, I²C )

Bild 1														Bild 2

Jumper 2 Programmierspannung 5 Volt geschaltet oder permanent

Bei seriellem Anschluss	= Bild 4	=	5 Volt permanent

Bei parallelem Anschluss	= Bild 3	=	5 Volt durch Schnittstelle geschaltet

Bild 3														Bild 4

Jumper 3 Reset normal oder invertiert

Bei seriellem Anschluss	= Bild 5 invertiert

= Bild 6 nicht invertiert

Bei parallelem Anschluss	= keine Funktion

Bild 5														Bild 6

Seite 13

Jumper 4 Polarität des Smartcard-Schaltkontaktes

Bei seriellem Anschluss	= Bild 7 nicht invertiert

= Bild 8 invertiert

Bei parallelem Anschluss	= keine Funktion

Bild 7														Bild 8

Jumper 5 Signalverteilung Takt oder Daten

Bei seriellem Anschluss	= Bild 9 Takt an Smartcard Pin 4

= Bild 10 Daten an Smartcard Pin 7

= Bild 11 Daten an Smartcard Pin 4

Bei parallelem Anschluss	= keine Funktion

Bild 9									  Bild 10									  Bild 11

Jumper 6 Signalverteilung Reset

Bei seriellem Anschluss	= Bild 12	=	Reset an Smartcard Pin 6

= Bild 13	=	Reset an Smartcard Pin 2

= Bild 14	=	Reset an Smartcard Pin 7

Bei parallelem Anschluss	= Bild 15	=	Parallelbetrieb

Bild 12													Bild 13

Seite 14

Bild 14													Bild 15

Jumper 7 Signalverteilung Reset

Bei seriellem und parallelem Anschluss	= Bild 16	=	Takt von Parallelschnittstelle (Pin 3, D1)

= Bild 17	=	Takt 3,579 MHz

= Bild 18	=	Takt 6 MHz

= Bild 19	=	Takt von serieller Schnittstelle (Pin 7, RTS)

Bild 16													Bild 17

Bild 18													Bild 19

Seite 15

Jumper 8 Quelle Reset

Bei seriellem Anschluss	= Bild 20	=	Reset von seriell Pin 4 (DTR)

= Bild 21	=	Reset von seriell Pin 7 (RTS)

Bei parallelem Anschluss	= keine Funktion

Bild 20													Bild 21

Jumper 9 Zur Kompatibilität mit Uniprog ( CCC ) vorhanden. Kann als Messpunkte oder

zur Erweiterung für Programmieradapter benutzt werden

Pin 1	=	5 Volt

Pin 2	=	Vpp ( Pin 6 Smartcard )

Pin 3	=	Vpp/Reset (Pin 2 Smartcard)

Pin 4	=	Clk ( Pin 3 Smartcard, SCL EEPROM )

Pin 5	=	Pin 4 Smartcard

Pin 6	=	I/O ( Pin 7 Smartcard, SDA EEPROM )

Pin 7	=	Schalter Smartcard ( High Pegel wenn Karte steckt )

Pin 8	=	Masse

Beispiel 1 seriell									Beispiel 2 parallel

Multimouse  6 MHz  Reset invertiert		PIC Programmierung

Seite 16

5.2			MobyDick V 1.3							( siehe auch : FAQ MobyDick V1.3 Ver.2.3 by TRT )

Spannungsversorgung = Netzteil min. 9 V – max. 12 V bei 300 mA – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Jumper in abgebildeter Position belassen.

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz, Ludipipo ( PIC ) und I ²C Eeprom

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Mode : Mouse 6 MHz										   Mode : Mouse 3,57 MHz

Mode : Ludipipo ( PIC )										   Mode : I²C Eeprom ( Eeprom über Kont. 4 + 8 )

Seite 17

6.0			AVR ( Atmel )

Programmer mit denen sich ausschließlich AVR-Prozessoren der Firma Atmel programmieren lassen. Das externe Eeprom der Karten muss anschließend mit einem Programmer mit Mousemode gebrannt werden.

6.1			Harpune										( siehe auch : FAQ Harpune1.0 Ver.1.01 by TRT )

Spannungsversorgung = Netzteil min. 9 V – max. 12 V – Plus innen, Minus außen oder über RS 232

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Grüne LED = Power LED

Kompatibel zu : AVR Modus

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Jumper Spannungsversorgung über Netzteil				Jumper Spannungsversorgung über RS 232

Seite 18

7.0			AVR ( Atmel ) und Eeprom der AVR Karten

Programmer mit denen sich AVR ( Atmel ) Prozessoren programmieren lassen und Eeproms die sich auf Karten mit diesen Prozessoren befinden.

7.1			Apollo

Spannungsversorgung = über parallel Port

Paralleler Anschluss über parallel Kabel

Kompatibel zu : AVR Modus, AVR Karten Eeprom – Ansteuerung über Software

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

7.2			Funprog

Spannungsversorgung = über parallel Port

Paralleler Anschluss über parallel Kabel

Kompatibel zu : AVR Modus, AVR Karten Eeprom – Ansteuerung über Software

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Seite 19

7.3			Multimouse AVR

Spannungsversorgung = Netzteil min. 7 - max. 12 V bei 300 mA Gleichstrom unstabilisiert

Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz und AVR ( Atmel )

Grüne LED	AVR	=	AVR Modus aktiv

Rote LED Mouse	=	Mouse Mudus aktiv

Grüne LED Reset	=	AVR Modus : leuchtet bei Programmierung

Mouse Mode : leuchtet bei zurücksetzen der Karte

Rote LED Data		=	AVR Modus : flackert bei Programmierung

Mouse Modus : flackert bei Datenfluss von und zur Karte

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Mouse Mode 6 MHz								  AVR ( Atmel ) Mode

Seite 20

7.4			Mastercrd Junior

Leider keine original Bilder

Spannungsversorgung = Netzteil 12 V – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz, Ludipipo ( PIC ), I²C Eeprom, AVR ( Atmel ),

Karten werden mit den Kontakten nach oben eingeschoben

Mode 0 : Mouse 6 MHz										Mode 1 : Mouse 3,57 MHz

Mode 4 : AVR ( Atmel ) Prozessoren

Seite 21

8.0			PIC, AVR ( Atmel )

Programmer mit denen sich PIC-Prozessoren der Firma Microchip und AVR ( Atmel ) Prozessoren  programmieren lassen.

8.1			Ludimel

Spannungsversorgung = Netzteil min. 9 V – max. 12 V bei 300 mA – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Ludipipo ( PIC ) und AVR ( Atmel )

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

LED		=	Power

Sockel	=	Atmel und PIC in DIL Bauweise

DIP-Schalter :

Über die DIP-Schalter wird zwischen den beiden Modis umgeschaltet.

Dabei bedeuten :

PIC Mode ( Ludipipo )										AVR Mode

ON	1	2	3												ON				4	5	6	7	8

OFF				4	5	6	7	8							OFF	1	2	3

Seite 22

9.0			PIC, AVR ( Atmel ) und I²C Eeprom

Programmer mit denen sich PIC-Prozessoren der Firma Microchip, AVR ( Atmel ) Prozessoren und I²C Eeproms ( Pin 4 und 8 ) programmieren lassen.

9.1			Keyteam Pro 1.2

Spannungsversorgung = Netzteil min. 12 V – max. 15 V bei 100 mA – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Ludipipo ( PIC ), AVR ( Atmel ) und I²C Eeprom ( über Pin 4 und 8 )

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Rote LED : zeigt an das 12 V Spannung anliegt

Grüne LED : zeigt an das 5 V Spannung anliegt

Gelbe LED : zeigt den Datenfluss an

Jumper :

Hier kann man eine Reanimationsschaltung anschließen. Ansonsten immer so den Jumper setzen wie auf den folgenden Bildern zu sehen.

PIC Mode ( Ludipipo )											AVR Mode ( Atmel )

DIP- Schalter : 1 OFF / 2 OFF								DIP-Schalter : 1 ON / 2 ON

Schalter : nach rechts										Schalter : nach rechts

Seite 23

I²C Eeprom ( über Pin 4 und 8 )

DIP-Schalter : 1 OFF / 2 ON

Schalter : nach links

10.0		oll in one

Programmer mit denen sich Smartcards, Eeproms, PIC-Prozessoren der Firma Microchip und AVR ( Atmel ) Prozessoren programmieren lassen. Einige haben noch zusätzlich Modis für z.B. GSM, Telefonkarten  usw. und/oder zum reanimieren/killen.

10.1		Moby Dick V 3.0 					( siehe auch : FAQ MobyDick V3.0 Ver.1.02 by TRT )

Seite 24

Spannungsversorgung = Netzteil 9 V bei 300 mA – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz, Ludipipo ( PIC ), I²C Eeprom, AVR ( Atmel ), GSM

Karten und Telefon Karten ( Guthabenkarten )

Gelbe LED	= Input / Output

Grüne LED	= Betrieb

Rote LED	= Reset

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Genauere Infos zu den LED’s siehe FAQ MobyDick V3.0 Ver.1.02 by TRT

Mode 1 : Mouse 6 MHz										Mode 2 : Mouse 3,57 MHz

Mode 3 : Ludipipo ( PIC )									    Mode 4 : I²C Eeprom ( Eeprom über Kont. 4 + 8 )

Mode 5 : AVR ( Atmel ) Prozessoren						Mode 6 : Kill Card

Seite 25

Mode 7 : Reanimation										Mode 8 : GSM Karten

Mode 9 : Telefonkarten										Mode 10 : Fun Card ( AVR )

10.1.2.1	Moby Dick V 4.0 ( Basis )		( siehe auch : FAQ MobyDick V4.0 Ver.1.01 T1 by TRT )

Spannungsversorgung = Netzteil min. 7,5 max. 9 V bei 300 mA Gleichstrom – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz, Ludipipo ( PIC ), I²C Eeprom, AVR ( Atmel ), GSM

Karten und Telefon Karten ( Guthabenkarten )

Gelbe LED	= Input / Output

Rote LED	= Reset

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Genauere Infos zu den LED’s siehe FAQ MobyDick V4.0 Ver.1.01 T1 by TRT oder neuer

Seite 26

Mode 1 : Mouse 6 MHz										Mode 2 : Mouse 3,57 MHz

Mode 3 : Ludipipo ( PIC )									    Mode 4 : I²C Eeprom ( Eeprom über Kont. 4 + 8 )

Mode 5 : AVR ( Atmel ) Prozessoren						Mode 6 : Reanimation / Kill Card ( nicht bei

neueren Ausführungen )

Seite 27

Mode 7 : GSM Karten											Mode 8 : Telefonkarten

10.1.2.2	Moby Dick V 4.0 ( Standart )	( siehe auch : FAQ MobyDick V4.0 Ver.1.01 T1 by TRT )

Spannungsversorgung = Netzteil min. 7,5 max. 9 V bei 300 mA Gleichstrom – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz, Ludipipo ( PIC ), I²C Eeprom, AVR ( Atmel ), GSM

Karten und Telefon Karten ( Guthabenkarten )

Gelbe LED	= Input / Output

Rote LED	= Reset

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Genauere Infos zu den LED’s siehe FAQ MobyDick V4.0 Ver.1.01 T1 by TRT oder neuer

Mode 1 : Mouse 6 MHz										Mode 2 : Mouse 3,57 MHz

Seite 28

Mode 3 : Ludipipo ( PIC )									    Mode 4 : I²C Eeprom ( Eeprom über Kont. 4 + 8 )

Mode 5 : AVR ( Atmel ) Prozessoren						Mode 6 : Reanimation / Kill Card ( nicht bei

neueren Ausführungen )

Mode 7 : GSM Karten											Mode 8 : Telefonkarten

Seite 29

10.1.2.3	Moby Dick V 4.0 ( Luxus )		( siehe auch : FAQ MobyDick V4.0 Ver.1.01 T1 by TRT )

Spannungsversorgung = Netzteil min. 7,5 max. 9 V bei 300 mA Gleichstrom – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz, Ludipipo ( PIC ), I²C Eeprom, AVR ( Atmel ), GSM

Karten und Telefon Karten ( Guthabenkarten )

Gelbe LED	= Input / Output

Rote LED	= Reset

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Genauere Infos zu den LED’s siehe FAQ MobyDick V4.0 Ver.1.01 T1 by TRT oder neuer

Mode 1 : Mouse 6 MHz										Mode 2 : Mouse 3,57 MHz

Mode 3 : Ludipipo ( PIC )									    Mode 4 : I²C Eeprom ( Eeprom über Kont. 4 + 8 )

Seite 30

Mode 5 : AVR ( Atmel ) Prozessoren						Mode 6 : Reanimation / Kill Card ( nicht bei

neueren Ausführungen )

Mode 7 : GSM Karten											Mode 8 : Telefonkarten

10.2.1.1	MasterCRD 1 V1.11	 						( siehe auch : FAQ Mastercrd Ver1.10 by TRT )

Leider keine original Bilder

Spannungsversorgung = Netzteil 12 V bei 300 mA – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz, Ludipipo ( PIC ), I²C Eeprom, AVR ( Atmel ) und

Chipcard’s

GRÜNE LED = I / O

Rote LED	 = Reset

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Seite 31

Mode 0 : Mouse 6 MHz										Mode 1 : Mouse 3,57 MHz

Mode 2 : Ludipipo ( PIC )									    Mode 3 : I²C Eeprom ( Eeprom über Kont. 4 + 8 )

Mode 4 : AVR ( Atmel ) Prozessoren						Mode 5 : Chipcard’s ( GSM, Telefonkarten usw. )

Seite 32

10.2.1.2	MasterCRD 1 V1.15	 						( siehe auch : FAQ Mastercrd Ver1.10 by TRT )

Spannungsversorgung = Netzteil 12 V bei 300 mA – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz, Ludipipo ( PIC ), I²C Eeprom, AVR ( Atmel ) und

Chipcard’s

GRÜNE LED = I / O

Rote LED	 = Reset

Karten werden mit den Kontakten nach oben eingeschoben

Seite 33

Mode 0 : Mouse 6 MHz										Mode 1 : Mouse 3,57 MHz

Mode 2 : Ludipipo ( PIC )									    Mode 3 : I²C Eeprom ( Eeprom über Kont. 4 + 8

Mode 4 : AVR ( Atmel ) Prozessoren						Mode 5 : Chipcard’s ( GSM, Telefonkarten usw. )

Seite 34

10.2.2		MasterCRD LC

Spannungsversorgung = Netzteil min. 7,5 V bei 300 mA – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz, Ludipipo ( PIC ), I²C Eeprom und AVR ( Atmel )

GRÜNE LED = I / O

Rote LED	 = Reset

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Mode 0 : Mouse 6 MHz										Mode 1 : Mouse 3,57 MHz

Mode 2 : Ludipipo ( PIC )									Mode 3 : I²C Eeprom ( Eeprom über Kont. 4 + 8 )

Seite 35

Mode 4 : AVR ( Atmel ) Prozessoren						Mode 5 : AVR I²C Eeprom

10.2.3.1	MasterCRD 2

Seite 36

Spannungsversorgung = Netzteil min. 7,5 V bei 300 mA – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz, Ludipipo ( PIC ), I²C Eeprom, AVR ( Atmel ),

Chipcard’s und Reanimieren ( bei neuen Versionen nicht mehr vorhanden )

GRÜNE LED = I / O

Rote LED	 = Reset

Karten werden mit den Kontakten nach oben eingeschoben

Mode 0 : Mouse 6 MHz										Mode 1 : Mouse 3,57 MHz

Mode 2 : Ludipipo ( PIC )									    Mode 3 : I²C Eeprom ( Eeprom über Kont. 4 + 8 )

Seite 37

Mode 4 : AVR ( Atmel ) Prozessoren						Mode 5 : AVR I²C Eeprom

Mode 6 : Chipcard’s ( GSM, Telefonkarten usw. )		Mode 7 : Reanimation

10.2.3.2	MasterCRD 2 LCD

Seite 38

Spannungsversorgung = Netzteil min. 7,5 V bei 300 mA – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz, Ludipipo ( PIC ), I²C Eeprom, AVR ( Atmel ),

Chipcard’s und Reanimieren

GRÜNE LED = I / O

Rote LED	 = Reset

Karten werden mit den Kontakten nach oben eingeschoben

Mode 0 : Mouse 6 MHz										Mode 1 : Mouse 3,57 MHz

Seite 39

Mode 2 : Ludipipo ( PIC )									    Mode 3 : I²C Eeprom ( Eeprom über Kont. 4 + 8 )

Mode 4 : AVR ( Atmel ) Prozessoren						Mode 5 : AVR I²C Eeprom

Mode 6 : Chipcard’s ( GSM, Telefonkarten usw. )		Mode 7 : Reanimation ( bei neuen Modellen nicht

mehr vorhanden )

Seite 40

10.2.3.3	MasterCRD 2 PC

Seite 41

Spannungsversorgung = über PC-Netzteil

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz, Ludipipo ( PIC ), I²C Eeprom PIC, AVR ( Atmel ),

I²C Eeprom Atmel und Chipcard’s

GRÜNE LED = I / O

Rote LED	 = Reset

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Mode 0 : Mouse 6 MHz										Mode 1 : Mouse 3,57 MHz

Mode 2 : Ludipipo ( PIC )									    Mode 3 : I²C Eeprom ( Eeprom über Kont. 4 + 8 )

Mode 4 : AVR ( Atmel ) Prozessoren						Mode 5 : AVR I²C Eeprom

Mode 6 : Chipcard’s ( GSM, Telefonkarten usw. )

Seite 42

10.3.1		Maestro

Spannungsversorgung = Netzteil min. 7 V – max. 9 V bei 300 mA unstabilisiert oder min. 8 V – max. 9 V bei 300 mA stabilisiert – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz, Ludipipo ( PIC ), I²C Eeprom, AVR ( Atmel ),

Chipcard’s und Reanimieren

Reset LED	= Reset

Data LED 	= I / O

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Umschalten der Modis nur möglich wenn Karte nicht in Kartenschacht eingeschoben ist

Mode 0 : Mouse 6 MHz								 Mode 1 : Mouse 3,57 MHz

Mode 2 : Ludipipo ( PIC )							 Mode 3 : I²C Eeprom ( Eeprom über Kont. 4 + 8 )

Seite 43

Mode 4 : AVR ( Atmel ) Prozessoren				Mode 5 : Easy-Check ( GSM, Telefonkarten usw. )

10.3.2		Maestro 2

Spannungsversorgung = Netzteil min. 7 V – max. 9 V bei 300 mA unstabilisiert oder 9 V bei 300 mA

stabilisiert – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz, Ludipipo ( PIC ), I²C Eeprom PIC, AVR ( Atmel ), I²C

Eeprom AVR, Easy-Check, PIC-Card kopieren und Twoprog

Reset LED	= Reset

Data LED 	= I / O

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Seite 44

Mode 0 : Mouse 6 MHz										Mode 1 : Mouse 3,57 MHz

Mode 2 : Ludipipo ( PIC )									Mode 3 : I²C Eeprom PIC

Mode 4 : AVR ( Atmel ) Prozessoren						Mode 5 : I²C Eeprom AVR

Seite 45

Mode 6 : Easy-Check ( GSM, Telefonkarten usw. )	Mode Pd : PIC-Download Auslesen 16F84+24C16

Mode PU : PIC-Upload Schreiben 16F84+24C16		Mode _P : Twoprog kompatibel

Mit dem Modus Pd kann man eine GW auslesen und im internen Speicher des Maestro II den Inhalt des PIC 16F84 und des Eeprom 24C16 ablegen, um die Daten anschließend mit dem Modus PU in eine andere GW zu kopieren.

Seite 46

10.4.1		SC Master LC

Spannungsversorgung = Netzteil 7,5 V bis 9V bei >200 mA – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz, Ludipipo ( PIC ), ), I²C Eeprom PIC, AVR ( Atmel ),

I²C Eeprom AVR und Easy-Check

GRÜNE LED = I / O

Rote LED = Reset

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Mode 0 : Mouse 6 MHz										Mode 1 : Mouse 3,57 MHz

Mode 2 : Ludipipo ( PIC )									Mode 3 : I²C Eeprom ( Eeprom über Kont. 4 + 8 )

Seite 47

Mode 4 : AVR ( Atmel ) Prozessoren						Mode 5 : I²C Eeprom Jupiter ( über Kont. 4 + 8 )

Mode 6 : Easy-Check ( GSM, Telefonkarten usw. )

10.4.2		SC Master Light

Seite 48

Spannungsversorgung = Netzteil 7,5 V bis 9V bei >200 mA – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz, Ludipipo ( PIC ), I²C Eeprom PIC, AVR ( Atmel ),

I²C Eeprom AVR und Easy-Check

GRÜNE LED = I / O

Rote LED = Reset

Karten werden mit den Kontakten nach oben eingeschoben

Mode 0 : Mouse 6 MHz										Mode 1 : Mouse 3,57 MHz

Seite 49

Mode 2 : Ludipipo ( PIC )										Mode 3 : I²C Eeprom ( Eeprom über Kont. 4 + 8 )

Mode 4 : AVR ( Atmel ) Prozessoren						Mode 5 : I²C Eeprom Jupiter ( über Kont. 4 + 8 )

Mode 6 : Easy-Check ( GSM, Telefonkarten usw. )

Seite 50

10.4.3		SC Master Phönix

Spannungsversorgung = Netzteil 7,5 V bis 9V bei >200 mA – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz, Ludipipo ( PIC ), I²C Eeprom PIC, AVR ( Atmel ),

I²C Eeprom AVR, Easy-Check, Phoenix 6 MHz und Phoenix 3,57 MHz

GRÜNE LED = I / O

Rote LED = Reset

Karten werden mit den Kontakten nach oben eingeschoben

Seite 51

Mode 0 : Mouse 6 MHz										Mode 1 : Mouse 3,57 MHz

Mode 2 : Ludipipo ( PIC )										Mode 3 : I²C Eeprom ( Eeprom über Kont. 4 + 8 )

Mode 4 : AVR ( Atmel ) Prozessoren						Mode 5 : I²C Eeprom Jupiter ( über Kont. 4 + 8 )

Mode 6 : Easy-Check ( GSM, Telefonkarten usw. )		Mode 7 : Phoenix 6 MHz

Seite 52

Mode 8 : Phoenix 3,57 MHz

10.5.1		Multiprog 2000

Spannungsversorgung unstabilisiert	= 12 V ( Leerlaufspannung 15V ) – ca. 500 mA oder

Spannungsversorgung stabilisiert		= 15 V – ca. 100 mA

Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel in der Grundversion zu : Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz invertiert und nicht invertiert und

alle Prozessor-Smartcards mit einer  Baud Datenrate von 9600

Weitere Modis können durch entsprechende Software realisiert werden

GRÜNE LED = Reset

Rote LED =	I / O

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Seite 53

Bedeutung der Anzeigen in der Grundversion

Keine Karte					Karte						Nach 5 sec blinkt ein Punkt auf wenn mit TA2 oder TA3

Eingeschoben			    Eingeschoben					 umgeschaltet wurde, als Hinweis das Änderung

gespeichert wurde

Nicht Invertiert				   Invertiert							  3,57 MHz					  6,00 MHz

Durch entsprechende Software können der Displayanzeige zusätzliche Anzeigen für weitere Modis hinzugefügt werden.

Bedeutung der Schalter in der Grundversion

TA1	=	Programmer Reset. Achtung : Bei Betätigung während des Programmierens kann Karte

zerstört werden.

TA2	=	Umschalten von nicht Invertierten und Invertierten Reset der Karte

TA3	=	Umschalten 3,57 MHz und 6,00 MHz

TA2 halten und TA1 kurz drücken	=	Löschen des RAM Speichers des Programmers. Anzeige : *CLR

TA3 halten und TA1 kurz drücken	=	Software im RAM wird nicht automatisch gestartet

TA2 + TA3 halten und TA1 kurz drücken	=	Seriennummer des Programmers wird angezeigt

Durch entsprechende Software können den Tasten TA2 und TA3 zusätzliche Funktionen zugewiesen werden.

Bedeutung des Jumper J1 und der Stiftleisten J2, J3, J4 und J5

J1	=	1 + 2	=	Reset für die Smartcard auf PIN 4 ( DTR )

2 + 3	=	Reset für die Smartcard auf PIN 7 ( RTS )

J2	=	wird bei der Herstellung des Programmers benötigt

J3	=	siehe J2

J4	=	Messpunkte für Diagnose des Programmers und für eventuelle Erweiterungen

J5	=	siehe J4

J5																	J4

a – SW1 ( Schaltkontakte am Karteneinschub )			+ - + 5Volt (permanent)

5 - PIN 5 (Masse) 												4 - PIN 4

6 - PIN 6 (Vpp) 													3 - PIN 3 (CLK)

7 - PIN 7 (I/O) 													2 - PIN 2 (RESET)

8 - PIN 8 															1 - PIN 1 (+ 5Volt geschaltet)

b - SW2 ( Schaltkontakte am Karteneinschub )			p - P3.2 Prozessor

Seite 54

Initialisierung : erscheint beim Start und nach Reset  Bios Version : erscheint beim Start

Mouse Mode 3,57 MHz : nicht invertiert					Mouse Mode 6,00 MHz : nicht invertiert

Mouse Mode 3,57 MHz : invertiert						 Mouse Mode 6,00 MHz : invertiert

Seite 55

Löschen des RAM Speichers

10.5.2		Multiprog Quadro

Spannungsversorgung unstabilisiert	= 12 V ( Leerlaufspannung 14V ) – ca. 300 mA oder

Spannungsversorgung stabilisiert		= 15 V – ca. 300 mA

Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz invertiert und nicht invertiert, Ludipipo ( PIC ),

I²C Eeprom PIC, AVR ( Atmel )

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

LED’s :

L1	=	brennt beim Updaten des Bios

L2	=	brennt wenn Karte eingeschoben ist und / oder wenn im Ludipipo, I²C oder AVR Modus

DIP-Schalter 4 auf ON steht

L3	=	brennt im Betrieb immer, blinkt 3 mal bei Wechsel des Modis mit DIP-Schalter 1 und 2, blinkt

einmal bei Wechsel mit DIP-Schalter 2 und 3

L4	=	leuchtet, wenn die Leitung auf Pin 7 des Karteneinschubs ( I/O ) LOW ist

L5	=	leuchtet, wenn die Leitung auf Pin 4 des Karteneinschubs ( Data I2C, SPI ) LOW ist

L6	=	leuchtet, wenn die Leitung auf Pin 2 des Karteneinschubs ( RESET ) LOW ist

Die LED’s L1 und L2 können je nach verwendeter Software auch andere Funktionen übernehmen.

Seite 56

Jumper J1 und Stiftleisten J2, J3 und J4 :

J1	=	Jumper auf Pin 1 und 2 stecken um neues Bios aufspielen zu können. Im Normalbetrieb darf kein

Jumper aufgesteckt sein.

J2	=	Wird nur bei der Herstellung gebraucht

J3	=	Steckleiste für Erweiterungsplatine

J4	=	siehe J3

Die DIP-Schalter :

Mouse Mode 6 MHz			Mouse Mode 6 MHz		   Mouse Mode 3,57 MHz	  Mouse Mode 3,57 MHz

nicht invertiert						invertiert						 nicht invertiert						invertiert

Ludipipo ( PIC ) Mode	   Ludipipo ( PIC ) Mode

über Kartenschacht		 	DIP-Programmierung

I²C Eeprom PIC Mode	    I²C Eeprom PIC Mode

über Kartenschacht		 	DIP-Programmierung

AVR ( Atmel ) Mode			AVR ( Atmel ) Mode

über Kartenschacht		 	DIP-Programmierung

Der Taster T1 :

T1	=	ohne Funktion

Seite 57

10.5.3		Multiprog 2001

Der Multiprog 2001 ist ein Multiprog Quadro mit aufgesteckter Extension-Platine. Durch diese Erweiterungsplatine verlieren die DIP-Schalter ihr Funktion. Der Taster TA1 auf der Hauptplatine hat nun die Funktion eines Resetschalters ( nur benutzen wenn sich keine Karte im Kartenschacht befindet und kein Chip in den Sockeln ). Der Jumper J1 auf der Hauptplatine wird weiterhin dafür benötigt wenn ein neues Bios aufgespielt werden soll ( Jumper darf nur gesetzt sein wenn Bios aufgespielt werden soll ) und die LED L1 brennt während des Updates. Wer bereits einen Multiprog Quadro besitzt und sich die Extension-Platine nachträglich holt muss dazu ein neues Bios aufspielen.

Spannungsversorgung unstabilisiert	= 12 V ( Leerlaufspannung 14V ) – ca. 300 mA oder

Spannungsversorgung stabilisiert		= 15 V – ca. 300 mA

Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz invertiert und nicht invertiert, Ludipipo ( PIC ),

I²C Eeprom PIC, AVR ( Atmel ) und EMU2000 / Twoprog

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Taster TA1, TA2 und TA3 des Erweiterungsboards :

TA1	=	SELECT : Hiermit werden die einzelnen Modis Mouse, Picprog, I²C EEP, SPI / AVR und

EMU2000 ausgewählt.

TA2	=	F1 : Hiermit werden Parameter innerhalb der Modis umgeschaltet.

Im Mouse Mode		: Umschalten zwischen 6,00 MHZ und 3,57 MHz

Im Picprog Modus		: keine Funktion

Im I²C EEP Modus		: keine Funktion

Im SPI / AVR Modus	: keine Funktion

Im EMU2000 Modus	: Umschalten zwischen 6,00 MHZ und 3,57 MHz

TA3	=	F2 : Hiermit werden Parameter innerhalb der Modis umgeschaltet.

Im Mouse Mode		: Umschalten zwischen Reset non invertiert ( NOR ) und invertiert ( INV )

Im Picprog Modus		: Umschalten zwischen PIC über Kartenschacht ( CARD ) oder Sockel

( DIP )

Im I²C EEP Modus		: Umschalten zwischen I²C Eeprom über Kartenschacht ( CARD ) oder

Sockel ( DIP )

Im SPI / AVR Modus	: Umschalten zwischen SPI / AVR über Kartenschacht ( CARD ) oder

Sockel ( DIP )

Im EMU2000 Modus	: Umschalten zwischen Reset non invertiert ( NOR ) und invertiert ( INV )

Seite 58

Wird im EMU2000 / Twoprog Modus das Programm Twoprog gestartet wechselt der Multiprog 2001 automatisch in den Twoprog Emulationsmodus. Vor dem starten von Twoprog darf sich keine Karte im Programmer befinden.

Die DIL-Sockel S1 und S2 :

S1	=	PIC12C508, PIC12C509 im gekennzeichneten Bereich 12C5xx

Im Picprog Modus mit ICProg oder PonyProg

I²C Eeproms 24C01, C02, C04, C16, C32, C64, 24C65 im gekennzeichneten Bereich EEPROM1

Im Picprog Modus mit ICProg oder PonyProg

PIC16C84, PIC16F84, PIC16F84A

Im Picprog Modus mit ICProg oder PonyProg und im Twoprog Modus mit Twoprog ab 2.2b

S2	=	AT90S2323, AT90S2343 im gekennzeichneten Bereich 2323 / 2343

Im SPI / AVR Modus mit ICProg oder PonyProg

I²C Eeproms 24C01, C02, C04, C16, C32, C64, 24C65 im gekennzeichneten Bereich EEPROM2

Im Twoprog Modus mit Twoprog ab 2.2b

AT90S1200, AT90S2313

Im SPI / AVR Modus mit ICProg oder PonyProg

Der Poti P1 :

P1	=	Poti um den Kontrast des Displays einzustellen

Seite 59

10.5.4		Multiprog 2001XL / 	Multiprog 2001XLD

Spannungsversorgung unstabilisiert	= min. 7,5 bis max. 9 V  – ca. 300 mA oder

Spannungsversorgung stabilisiert		= 9 V – ca. 300 mA

Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz invertiert und nicht invertiert, Ludipipo ( PIC ),

I²C Eeprom PIC, AVR ( Atmel ), Easy-Check-Emulation und Twoprog-Emulation

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Der MP 2001XL und der MP 2001XLD unterscheiden sich nur dadurch, das der XLD ein beleuchtetes Display besitzt.

Taster RESET, SELECT, F1 und F2

RESET	=	Versetzt den MP2001XL in den Startzustand zurück wenn er sich einmal aufhängen sollte.

Nicht benutzen wenn sich eine Karte im Schacht befindet oder ein Chip in den						Sockeln.

SELECT	=	Umschalten der Modis MOUSE, PICPROG, I²C EEP, SPI / AVR, EASY-CHECK

F1			=	Hiermit werden Parameter innerhalb der Modis umgeschaltet.

Im Mouse Mode			: Umschalten zwischen 6,00 MHZ und 3,57 MHz

Im Picprog Modus			: keine Funktion

Im I²C EEP Modus			: keine Funktion

Im SPI / AVR Modus		: keine Funktion

Im Easy-Check Modus	: keine Funktion

F2			=	Hiermit werden Parameter innerhalb der Modis umgeschaltet.

Im Mouse Mode			: Umschalten zwischen Reset non invertiert ( NOR ) und invertiert

( INV )

Im Picprog Modus			: Umschalten zwischen PIC über Kartenschacht ( CARD ) oder

Sockel ( DIP )

Im I²C EEP Modus			: Umschalten zwischen I²C Eeprom über Kartenschacht ( CARD )

oder Sockel ( DIP )

Im SPI / AVR Modus		: Umschalten zwischen SPI / AVR über Kartenschacht ( CARD )

oder Sockel ( DIP )

Im Easy-Check Modus	: keine Funktion

Seite 60

Die LED’s L1, L2, L3, L4 und L5 :

L1	=	RESET : leuchtet wenn Taster RESET gedrückt wird und wenn Schalter auf UPDATE steht.

L2	=	POWER : leuchtet wenn Spannung anliegt, ist aus bei Reset ( LED wird vom Prozessor gesteuert )

L3	=	ON : Bei CARD leuchtet die LED wenn eine Karte eingesteckt ist, bei DIP leuchtet die LED

dauernd ( zeigt an das Versorgungsspannung für die Karte / IC anliegt )

L4	=	RESET : zeigt den Staus der Resetleitung an

L5	=	DATA : zeigt den Datenfluss an

Schalter UPDATE :

UPDATE	=	umschalten wenn neues Bios eingespielt werden soll.

Das Poti P1 :

P1	=	CONTRAST : Poti um den Kontrast des Displays einzustellen.

Die DIL-Sockel S1 und S2 :

S1	=	PIC12C508, PIC12C509 im gekennzeichneten Bereich 12C5xx

Im Picprog Modus mit ICProg oder PonyProg

I²C Eeproms 24C01, C02, C04, C16, C32, C64, 24C65 im gekennzeichneten Bereich EEPROM1

Im Picprog Modus mit ICProg oder PonyProg

PIC16C84, PIC16F84, PIC16F84A

Im Picprog Modus mit ICProg oder PonyProg und im Twoprog Modus mit Twoprog ab 2.2b

S2	=	AT90S2323, AT90S2343 im gekennzeichneten Bereich 2323 / 2343

Im SPI / AVR Modus mit ICProg oder PonyProg

I²C Eeproms 24C01, C02, C04, C16, C32, C64, 24C65 im gekennzeichneten Bereich EEPROM2

Im Twoprog Modus mit Twoprog ab 2.2b

AT90S1200, AT90S2313

Im SPI / AVR Modus mit ICProg oder PonyProg

Seite 61

Mode 0 : Mouse 6,00 MHz non invertiert				 Mode 0 : Mouse 3,57 MHz invertiert

Mode 1 : Mouse 3,57 MHz non invertiert				 Mode 1 : Mouse 3,57 MHz invertiert

Mode 2 : Picprog (Ludipipo) über Kartenschacht	 Mode 2 : Picprog (Ludipipo) über Sockel

Seite 62

Mode 3 : I²C EEProm über Kartenschacht				 Mode 3 : I²C EEProm über Sockel

Mode 4 : SPI / AVR über Kartenschacht					 Mode 4 : SPI / AVR über Sockel

Mode 5 : Easy-Check Emulation						 Twoprog Modus

Der Twoprog Modus : Um in diesen Modus zu kommen muss sich der MP2001XL / XLD im Mouse Mode 0 oder 1 befinden. Wird nun das Programm Twoprog ab Version 2.2b gestartet, wechselt der Programmer automatisch in den TWOPROG Modus.

Seite 63

Änderungen durch die neue Biosversion 2.0 :

Durch Einführung der neuen Biosversion 2.0 ergeben sich bei der Bedienung des Multiprog 2001XL / XLD folgende Änderungen :

Taster F1, F2 und SELECT

F1			=	runterschalten innerhalb der Modis ( z.B. MP befindet sich im Modus2, wird mit F1 zurück

auf Modus1 geschaltet )

F2			=	raufschalten innerhalb der Modis ( z.B. MP befindet sich im Modus2, wird mit F2 weiter auf

Modus3 geschaltet )

SELECT	=	hiermit wird innerhalb der Modis2, 3 und 4 zwischen Karten und DIL Modus umgeschaltet.

Der DIL Modus wird dabei durch ein Symbol im Display angezeigt

Achtung :

Im DIL Modus liegt die Programmierspannung ständig an. Da diese auch am Kartenschacht anliegt darf sich keine Karte in diesem befinden, da diese dadurch zerstört werden kann.

Weitere Änderungen :

Zum umschalten der Modis ist es nicht mehr erforderlich die Karte aus dem Programmer zu entnehmen, da während der Umschaltung der Kartenschacht Spannungsfrei geschaltet wird. Es sollte aber darauf geachtet werden die Modis zügig umzuschalten.

Der Twoprog Modus wird nun in den Modis 0 bis 4 automatisch eingeschaltet wenn das Programm Twoprog gestartet wird.

Wird beim einstecken des Netzteiles oder beim drücken der RESET Taste gleichzeitig die SELECT Taste gehalten, ist im Display die Seriennummer des MP zu sehen.

Seite 64

10.6		Multimouse 2001PA

Spannungsversorgung = Netzteil 7V bis 9V bei 300 mA unstabilisiert – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu	:	Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz, Ludipipo ( PIC ),  und AVR ( Atmel )

POWER LED	:	leuchtet immer wenn Spannung anliegt

RESET LED		:	Reset-Signal in allen Modi

DATA LED		:	Datenflussanzeige in allen Modi

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Mode 0 : Mouse 6 MHz							   Mode 1 : Mouse 3,57 MHz

Mode 2 : Ludipipo ( PIC )						   Mode 4 : AVR ( Atmel ) Prozessoren

Seite 65

10.7.1		DVB-Cards Quad-LT Programmer

Spannungsversorgung = Netzteil 12 V bei >300 mA – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz invertiert und nicht invertiert, Ludipipo ( PIC ),

AVR ( Atmel ) und I²C Eeprom Twostone Karten ( Pin 4 und 8 )

Karten werden mit den Kontakten nach unten eingeschoben

Dezimalpunkt der LED-Anzeige leuchtet wenn Karte eingesteckt ist.

Achtung :

Bei eingesteckter Karte lassen sich die Modis nicht umschalten.

Im Ludipipo Modus ( Modus 4 ) dürfen nur Karten mit PIC Prozessor eingeschoben werden. Andere Karten könnten zerstört werden.

Modus 0 : Mouse 6 MHz nicht invertiert						  Modus 1 : Mouse 3,57 MHz nicht invertiert

Grüne LED : Data	Rote LED : Reset						  Grüne LED : Data	Rote LED : Reset

Seite 66

Modus 2 : Mouse 6 MHz invertiert							  Modus 3 : Mouse 3,57 MHz invertiert

Grüne LED : Data	Rote LED : Reset					  	  Grüne LED : Data	Rote LED : Reset

Modus 4 : Ludipipo ( PIC )										  Modus 5 : AVR ( Atmel )

Grüne LED : Data	Rote LED : Prog.					  	  Grüne LED : Data	Rote LED : Reset

Modus 6 : I²C Eeprom ( Twostone Karten )

Grüne LED : Data	Rote LED : Data

Seite 67

10.7.2		DVB-Cards Quad Programmer

Spannungsversorgung = Netzteil 12 V bei >300 mA – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz invertiert und nicht invertiert, Ludipipo ( PIC ),

AVR ( Atmel ) und I²C Eeprom Twostone Karten ( Pin 4 und 8 )

Karten werden mit den Kontakten nach oben eingeschoben

Achtung :

Bei eingesteckter Karte lassen sich die Modis nicht umschalten.

Im Ludipipo Modus ( Modus 4 ) dürfen nur Karten mit PIC Prozessor eingeschoben werden. Andere Karten könnten zerstört werden.

Bei Fehlern leuchtet nur die gelbe LED.

Mouse Mode 6 MHz nicht invertiert						Mouse Mode 3,57 MHz nicht invertiert

Gelbe LED	Rote LED	Grüne LED						Gelbe LED	Rote LED	Grüne LED

: Daten		: Reset		: Power							: Daten		: Reset		: Power

Mouse Mode 6 MHz invertiert								Mouse Mode 3,57 MHz invertiert

Gelbe LED	Rote LED	Grüne LED						Gelbe LED	Rote LED	Grüne LED

: Daten		: Reset		: Power							: Daten		: Reset		: Power

Seite 68

Ludipipo ( PIC )												AVR ( Atmel )

Gelbe LED	Rote LED	Grüne LED						Gelbe LED	Rote LED	Grüne LED

: Daten		: Prog.		: Power							: Daten		: Reset		: Power

I²C Eeprom ( Twostone Karten )

Gelbe LED	Rote LED	Grüne LED

: Daten		: Reset		: Power

10.7.3		DVB-Cards Quad+ Programmer

Spannungsversorgung = Netzteil 12 V bei >300 mA – Plus innen, Minus außen

Serieller Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel

Kompatibel zu : Mouse 6 MHz, Mouse 3,57 MHz invertiert und nicht invertiert, Ludipipo ( PIC ),

AVR ( Atmel ) und I²C Eeprom Twostone Karten ( Pin 4 und 8 )

Karten werden mit den Kontakten nach oben eingeschoben

Achtung :

Bei eingesteckter Karte lassen sich die Modis nicht umschalten.

Im Ludipipo Modus ( Modus 4 ) dürfen nur Karten mit PIC Prozessor eingeschoben werden. Andere Karten könnten zerstört werden.

Seite 69

Modus 0 : Mouse 6 MHz nicht invertiert					  Modus 1 : Mouse 3,57 MHz nicht invertiert

Rote LED : Reset / ON		Grüne LED : Data			  Rote LED : Reset / ON		Grüne LED : Data

Modus 2 : Mouse 6 MHz invertiert						  Modus 3 : Mouse 3,57 MHz invertiert

Rote LED : Reset / ON		Grüne LED : Data			  Rote LED : Reset / ON		Grüne LED : Data

Modus 4 : Ludipipo ( PIC )									  Modus 5 : AVR ( Atmel )

Rote LED : Reset / ON		Grüne LED : Prog.		  Rote LED : Reset / ON		Grüne LED : Data

Modus 6 : I²C Eeprom ( Twostone Karten )

Rote LED : Reset / ON		Grüne LED : Data

Seite 70

10.8		Magic-Pro 2002

Spannungsversorgung über PS/2 Anschluss

Anschluss über RS 232 – voll belegtes 1 zu 1 Kabel und PS/2 Tastatur oder Maus Anschluss.

Tastatur oder Maus kann durchgeschleift werden

Unterstützt : - 	Goldwafer PIC16F84 + 24C16 (Goldcard)

- 	Piccard 2 16F876/77 + 24C64 (Silvercard)

- 	Jupiter 1 AT90S2323/2343 + 24C16
- 	Jupiter 2 AT90S8535 + 24C16
- 	Funcard / II AT90S8515 + 24C64 (Purplecard)
- 	Smartcard

Folgende Modis können mit Hilfe der beiliegenden Soft Multipro eingestellt werden um den Programmer mit Standartsoftware betreiben zu können :

- 	Idle Mode ( Stand-By Betrieb )

- 	Phönix 3,58 MHz

- 	Phönix 6,00 MHz

- 	Smartmouse 3,58 MHz

- 	Smartmouse 6,00 MHz

- 	PonyProg 3,58 MHz

- 	PonyProg 6,00 MHz

- 	JDM

Anzeige der Modis über 4 LED’s. Bei Verwendung der Software Cardpro werden eingelegte Karten automatisch erkannt und der richtige Modus eingestellt.

Seite 71

11			Nachwort

Diese Sammlung an Programmern ist noch lange nicht vollständig. Es fehlen noch zahlreiche Modelle über die wir leider noch zu wenig Informationen und brauchbare Bilder finden konnten. Wer also im Besitz eines Programmers ist der hier noch nicht aufgeführt ist, den möchten wir doch bitten uns entsprechende Informationen und Bilder zukommen zu lassen. Auch für Informationen zu Fehlern in dieser FAQ sind wir wie immer dankbar, denn auch wir sind nur Menschen und Menschen machen nun mal Fehler.

An dieser Stelle möchten wir uns auch bei all denen bedanken die uns bereits tatkräftig unterstützt haben.

Impressum

Diese Anleitung und all ihre Bestandteile dürfen nur zu privaten Zwecken genutzt werden. Sie steht kostenlos jedem zum Download zur Verfügung und darf weder in gedruckter, noch in digitaler Form veräußert werden. HP’s  die sie zum download anbieten möchten machen bitte eine Anfrage per Mail. Änderungen am Inhalt und am Design der FAQ dürfen ausschließlich vom TRT ( The Roswell Team ) vorgenommen werden.

© by  TRT

( The Roswell Team )

Seite 72

12				Anhang

In diesem Anhang findet Ihr 4 der HP’s / Board’s aufgeführt auf denen Ihr unsere FAQ’s mit ziemlicher Sicherheit immer in der aktuellsten Ausführung finden werdet.

1.	BoxMan mit dem BoxManBoard												   http://www.boxmanboard.to

2.	Das Keyteam mit seiner Homepage									   				 http://www.keyteam.de

3.	Digital Team Board  ( ehemals Ufoboard )										 http://dtbboard.ath.cx/dtb/

4.	OG-Board															    http://www.jx3.de/cgi-bin/ikonboard.cgi

THE ROSWELL TEAM