Erklärung:

# Alles was in einer Zeile hinter einer # steht wird von CCcam ignoriert und dient

# nur zur Kommentierung oder Außerkraftsetzung einer Einstellung. Soll CCcam eine

# Einstellung, F: oder C: Line annehmen, so muss die # entfernt werden.

# Alle Zeilen in dieser Config die hinter der # kein Leerzeichen haben sind

# Beispiele für eine mögliche Einstellung.

#

# In einigen Einstellungen muss man eine Option "ein" oder "aus" schalten. Je nach

# Einstellung wählt man entweder 1 oder yes für "an" oder 0 oder no für "aus". Ob

# man in einer bestimmten Einstellung 0/1 oder yes/no nutzen muss, lässt sich aus

# den Kommentierungen entnehmen.

#

# Als einen Hop bezeichnet man die Entfernung der Karte. Karten die in unserer Box

# stecken sind für uns auf Hop0. Karten die in der Box eines direkt zu uns

# verbundenen Freundes stecken sind für uns auf Hop1. Karten die dieser Freund auf

# Hop1 hat, erreichen uns auf Hop2. Und so weiter. Je näher die Karte ist, um so

# besser und schneller kann sie uns die benötigten CWs liefern. Also macht es

# keinen Sinn Karten aus Hop4 oder 5 zu nutzen, da diese schon durch zu viele

# Server wandern mussten bis sie zu uns durch gekommen sind.

#

# GANZ WICHTIG:

# BEIM CARDSHARING ZÄHLT NICHT DIE MASSE DER KARTEN IM SHARE, SONDERN DIE

# QUALITÄT! LIEBER 2 GUTE KARTEN EINES PROVIDERS, ALS 20 LANGSAME AUF HOP4 oder 5.

# ZU VIELE KARTEN BELASTEN DEN SHARE UNNÖTIG UND FÜHREN ZU SCHLECHTEREN

# UMSCHALTZEITEN, UNNÖTIGEM NETZWERKTRAFFIC UND HÄUFIGEN AUSFÄLLEN BIS HIN ZU

# SYSTEMABSTÜRZEN.

# Beachte dazu die Begrenzungen in den C: Lines. (siehe Beispiele weiter unten)

#

# Zur Einstellung dieser Config muss unbedingt ein Editor benutzt werden, welcher

# das Linux-Format bei behält. Windows-Usern empfehle ich Proton32, zu finden

# im ULC von ZebraDem.com. Linux-User nehmen einfach ihren lieblings Editor.

###################################################################################

# Freunde                                                                         #

###################################################################################

#

# Hier tragen wir Freunde ein, die sich zu uns verbinden dürfen, also Karten von

# uns bekommen sollen und/oder Zugriff auf unser Key-File bekommen sollen.

# Teilen des Keyfiles (Standard = 1), EMM erlauben (Standard = 1), und optional

# die Downshare-Begrenzung pro Share (Standard = Keine Begrenzung) und optional

# die Downshare-Begrenzung pro Share basierend auf caid:id:sid

# und optional das Zeitfenster in welchem der Share gültig ist und optional einen

# Hostname oder eine IP-Adresse, auf die der Zugang beschränkt sein soll.

# Wenn kein Zeitfenster gewählt wir, wird 24 Stunden am Tag geshared.

# Emus werden immer nur einen Hop weiter geshared, auch wenn keine Begrenzung

# gesetzt wurde.

#

# Die maximale Länge für den Usernamen beträgt 20 Zeichen.

# Die Passwortlänge ist unbegrenzt.

#

# Der Username ist keine IP oder Hostname. Es handelt sich bei der F: Line

# lediglich um Zugangsdaten zu unserem CCcam-Server.

#

# F: <Username> <Passwort> <uphops> <Emus sharen> <EMM erlauben> ( { caid:id(:downhops), caid:id(:downhops), ... } { caid:id:sid, caid:id:sid, ... } { Anfangszeit-Endzeit, ... } ) Hostname/IP-Adresse

#

# Beispiele für verschiedene Möglichkeiten:

#

# F: user1 pass1

#

# user1 bekommt alle Karten von uns, bis maximal 5 Hops von uns entfernt.

# (unsere lokale Karte/n + virtuelle Karten, die maximal 5 Hops entfernt sind). Er kann unsere Karten an seine Freunde

# weiter geben. Er kann außerdem Keys aus unserem Keyfile erhalten (wenn er ein 'yes' hinter seiner C: hat)

# und er darf uns EMM (Updates für unsere Karten) senden.

#

# F: user2 pass2 0 1 0 { 0100:000080, 0622:000000:1, 0500:000000:2 }

#

# user2 bekommt nur unsere lokalen Karten, aber nicht die 0100:000080.

# Unsere 0622:000000 Karte/n kann er nur für sich selbst nutzen (1 hop down)

# und die 0500 Karten für sich selbst plus einen zusätzlichen Hop weiter. (2 hops down)

# Er hat außerdem Zugriff auf die Keys unseres Keyfiles, und darf uns keine EMM senden.

#

# F: user3 pass3 5 0 1 { 0:0:3, 0100:000080:1 }

#

# user3 bekommt alle Karten, die maximal 5 Hops von uns entfernt sind

# und ist berechtigt diese Karten 2 Hops hinter sich weiter zu geben.

# Er ist nicht berechtigt die 0100:000080 an andere User weiter zu geben.

# Er bekommt keine Keys aus unserem Keyfile, und er darf uns EMM senden.

#

# F: user4 pass4 5 0 1 { 0:0:4, 0100:000080:1 } { 0100:000080:15df }

#

# user4 bekommt alle Karten, die maximal 5 Hops von uns entfernt sind

# und ist berechtigt diese Karten 3 Hops hinter sich weiter zu geben.

# Er ist nicht berechtigt die 0100:000080 an andere User weiter zu geben.

# Er ist nicht berechtigt den Kanal 0100:000080:15df zu sehen. (Er bekommt ihn zumindest nicht von uns)

#

# F: user5 pass5 4 0 1 { } { } { 12:00-17:00, 19:00-20:00 }

#

# user5  bekommt alle Karten, die maximal 4 Hops von uns entfernt sind.

# Der Share ist begrenzt auf die Zeit zwischen 12:00 und 17:00 Uhr und zwischen 19:00 und 20:00 Uhr.

# Außerhalb dieser Zeitfenster werden keine CWs an den User gesendet.

#

#

# F: user6 pass6 3 1 1 { } { } { } 192.168.1.1

#

# user6 bekommt alle Karten, die maximal 3 Hops von uns entfernt sind.

# Er darf sich nur von der IP 192.168.1.1 verbinden.

#

# Wichtig:

# In der F: Line lässt sich sehr einfach begrenzen wie weit unsere Karten weiter gegeben werden können.

# Wenn viele Anfragen an unsere Karten gestellt werden, so macht dies unsere Karten natürlich langsamer

# und es kann zu Bildaussetzern (Freezern) kommen. Dies passiert gerade bei NDS-Karten sehr schnell.

# Damit unsere Freunde unsere Karten nicht zu weit weitergeben können, begrenzen wir den Reshare-Level.

# Hinter jeder F: Line setzen wir die allgemeine Begrenzung in die {}. Dazu nehmen wir nullen als

# Platzhalter für CAID und ID (0 = alle). Ein Bespiel dafür sehen wir weiter oben in der F: Line von

# user3. Hinter seiner F: Line befindet sich in den {} "0:0:3". Das bedeutet, dass alle Karten unseres

# Servers nur noch 3 Hops weiter gegeben werden dürfen. Der erste Hop ist user3, der zweite Hop sind

# alle User die mit user3 verbunden sind, der dritte Hop sind alle User, die mit den Usern von user3

# verbunden sind.

# Man sieht leicht wie schnell sich die Anzahl der User für unsere Karten durch dieses Schneeballsystem

# erhöhen kann. Ich empfehle den Reshare auf 2 Hops zu begrenzen. Also { 0:0:2 }.

# Dies lässt sich auch in den "GLOBAL LIMITS" Einstellungen weiter unten in dieser Config für alle

# F: Lines auf einmal einstellen. Somit ist dies in den F: Lines nicht mehr notwendig.

#

###################################################################################

# Verbindungen                                                                    #

###################################################################################

#

# Hier tragen wir Server ein, von denen wir Karten und/oder Keys erhalten wollen.

# Also die Freunde, die für uns in ihrer Config eine F: Line eingetragen haben.

# "yes" am Ende um den Emu des Peers mit zu benutzen. (Non Public privat Key/Emu,...)

# Dies funktioniert aber nur mit passender F: Line in der Config des Peers.

# Optional Begrenzungen genau wie in der F: Line, aber für eingehende Shares.

# (Shares ignorieren, die mehr als X Hops entfernt sind)

#

# C: <Hostname> <Port> <Username> <Passwort> <Keyfile des Freundes mit benutzen> ( { caid:id(:uphops), caid:id(:uphops), ... } )

#

# Bemerkung: Wenn {} Begrenzungen gesetzt werden, kann <Keyfile des Freundes erwünscht> nicht weggelassen werden.

#            Es muss dann yes oder no angegeben werden!

#

# Beispiele:

#

# C: server1.dyndns.org 12000 user1 pass1

# Verbindet zu einem CCcam-Server ohne den Emu des Servers mit zu benutzen.

#

# C: 192.168.1.2 12000 user2 pass2 yes

# Verbindet zu einem CCcam-Server und der Emu des Servers wird mit benutzt. (sofern vom Server erlaubt)

#

# Wichtig:

# Um nicht unnötig viele Karten zu bekommen, die unseren Share nur belasten und eh nicht richtig funktionieren,

# begrenzen wir hinter jeder C: Line die Entfernung, aus der wir uns unsere Karten holen.

# Das machen wir ähnlich wie in der Reshare-Level Begrenzung in der F: Line (s.o.).

# Am Anfang, wenn wir unseren Share erst noch aufbauen müssen und erst zu ein paar Servern verbunden sind,

# ist es noch sinnvoll Karten aus Hop 3, eventuell sogar Hop 4 zu beziehen.

# Sobald wir aber besser sortiert sind, so sollten nur noch Karten aus Hop 2 bezogen werden.

# Das funktioniert ganz einfach mit 0:0:2 in {} hinter jeder C: Line um auf Hop 2 zu begrenzen oder aber

# 0:0:3 um auf Hop 3 zu begrenzen. Ein yes oder no für <Keyfile des Freundes erwünscht> vor {} darf in der

# C: Line dann aber nicht vergessen werden!

#

# C: 192.168.1.2 12000 user3 pass3 no { 0:0:2 }

# Verbindet zu einem CCcam-Server ohne den Emu des Servers mit zu benutzen.

# Es werden nur Karten angenommen, die höchstens 2 Hops entfernt sind.

#

# Wenn wir 3 Vollabo-Karten eines Providers in Hop 1 in unserem Share haben, so sind wir mit diesem Provider

# bestens bedient und brauchen keine weiteren Karten mehr von diesem Provider. Deshalb können wir die Annahme

# dieser Karten von weiter entfernten Hops verweigern.

#

# C: server2.dyndns.org 12000 user4 pass4 no { 0:0:2, d22:4:1 }

# Verbindet zu einem CCcam-Server ohne den Emu des Servers mit zu benutzen.

# Es werden nur Karten angenommen, die höchstens 2 Hops entfernt sind.

# Es werden keine Karten mehr von d22:4 angenommen, die weiter als einen Hop entfernt sind.

# CCcam kann sich auch als Client zu anderen Cardservern verbinden

# Das bedeutet das sich CCcam auch von diesen Cardservern Karten abholen kann. CCcam kann aber selber keine

# Karten an diese Server geben.

#

# Dbox2 User müssen NewCS nutzen, um ihre Karte sharen zu können. Da CCcam nicht für Dbox2 geschrieben wurde

# können Karten in der Dbox nicht direkt von CCcam gelesen werden und somit muss dies NewCS übernehmen und die

# Karte dann an CCcam weiter leiten.

#

# Syntax zum Verbinden zu einem Newcamd/NewCS Server:

#

# N: <IP> <Port> <Username> <Passwort> <Description Key(14byte)> <Entfernung zur Karte in Hops (Standard: 1)> <Tarneinstellung (Standard: 0)>

#

# Beispiele:

#

#N: 127.0.0.1 10000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

#

# Hinzufügen einer Newcamd Karte, die 2 Hops entfernt ist, zur Shareliste:

#

#N: 127.0.0.1 10000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 2

#

# Als MGcamd getarnt am Newcamd Server anmelden:

#

#N: 127.0.0.1 10000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 1 1

#

# Tarneinstellungen: 0 = abgeschaltet, 1 = MGcamd neu, 2 = MGcamd alt, 3 = Evocamd, 4 = Generic

# Syntax zum Verbinden zu einem Radegast Server

#

# R: <IP> <Port> <caid> <pid> <Entfernung zur Karte in Hops (Standard: 1)>

#

# Beispiel:

#

#R: 127.0.0.1 678 0100 000080

# Syntax zum Verbinden zu einem Camd3 Server

#

# L: <IP> <Port> <Username> <Passwort> <caid> <pid> <Entfernung zur Karte in Hops  (Standard: 1)>

#

# Beispiel:

#

#L: 127.0.0.1 567 dummy dummy 0100 000080

# Syntax zum Verbinden zu einem Gbox Server

#

# G: <eigenes Passwort> <eigener Hostname> <eigener Port> <Peer Passwort> <Peer Hostname> <Peer Port>

#

# Optional werden Begrenzungen genau wie in der C: Line unterstützt (Shares ignorieren,

# die mehr als X Hops entfernt sind) { caid:id(:uphops), caid:id(:uphops), ... }

#

# Beispiel:

#

#G: AABBCCDD ich.dyndns.org 2500 12345678 peer.dyndns.org 2500

#

# Die Verbindung zu einem Gbox-Server mit CCcam ist auf keinen Fall zu empfehlen. Das ganze läuft auf

# beiden Seiten extrem unstabil!

###################################################################################

# Andere Konfigurationseinstellungen                                              #

###################################################################################

#

# Port, den unser Server für eingehende Verbindungen nutzt.

# Beim Sharing über Internet muss dieser Port im Router an die IP unseres Servers weitergeleitet werden.

# CCcam verwendet TCP als Protokoll.

# Standard Port ist 12000, der Server lässt sich mit Parameter -s oder mit auf 0 gesetztem Port abschalten

#

#SERVER LISTEN PORT : 12000

# Der Server kann einige Infos über verbundene Server, Clients und Karteninfos

# mit Hilfe von Telnet oder eines Webbrowsers ausgeben.

#

# Telnet und Webinfo an/aus schalten (yes = an, no = aus)

# Standard ist "yes"

#

#ALLOW TELNETINFO: no

#ALLOW WEBINFO: no

# Erweiterte Client-Info in der Client-Liste zeigen

# Standard ist "yes"

#

#SHOW EXTENEDED CLIENT INFO : no

# Die Webinfo kann mit einem Benutzernamen und Passwort geschützt werden.

# Dies ist standardmäßig deaktiviert.

#

#WEBINFO USERNAME : <Benutzername>

#WEBINFO PASSWORD : <Passwort>

# Die Telnetinfo kann mit einem Benutzernamen und Passwort geschützt werden.

# Dies ist standardmäßig deaktiviert.

#

#TELNETINFO USERNAME : <Benutzername>

#TELNETINFO PASSWORD : <Password>

# Der Standard-Port für Telnetinfo ist 16000

# Der Standard-Port für die Webinfo ist 16001

# Unterstützte Kommandos:

#        info

#        activeclients

#        clients

#        servers

#        shares

#        providers

#        entitlements

# Beispiel zur Nutzung:

#     echo servers | telnet localhost 16000

#     Öffne mit dem Browser: http://IP_des_CCcam-Servers:16001

#

#TELNETINFO LISTEN PORT : 16000

#WEBINFO LISTEN PORT : 16001

# Zeit in Sekunden, in denen das On Screen Display aktiv ist.

# Im OSD werden auf dem Fernseher aktuelle Infos zur gerade verwendeten Karte angezeigt.

# Welcher Provider, welcher Peer, wie weit die Karte entfernt ist usw.

# Standard ist 0 (aus)

#

#ZAP OSD TIME : 3

# Benutzername für das PopUp. Es ist identisch mit dem Passwort für das WebInterface eurer Box. (Standard : root)

#OSD USERNAME : root

# Passwort für das PopUp. Es ist identisch mit dem Passwort für das WebInterface eurer Box. (Standard : dreambox)

#OSD PASSWORD : dreambox

# Port für das PopUP. (Standard : 80)

#OSD PORT : 80

# Cardreader Konfiguration

# Hier tragen wir alle, per seriell oder USB, angeschlossenen Cardreader ein.

# (nicht die internen Smartcardschächte des Receivers, die werden automatisch angesprochen)

# Optional kann der Readertype angegeben werden: phoenix,mouse,uniprog,sc8in1,smartreader+

# (wenn kein Readertype angegeben wird, so wird die Standardeinstellung "uniprog" gewählt (z.B. für Mastera))

#

#       SERIAL READER : <Pfad zum Reader> <Readertyp>

#

# Beispiel:

#

#SERIAL READER : /dev/tts/0

# Schreibverzögerungseinstellung für die Smartcards.

# Hier lässt sich die Schreibgeschwindigkeit der Smartcards feintunen. Die optimale Einstellung ist abhängig

# von der Rechenleistung des Systems und der Rechenleistung der Smartcards.

# Der Standardwert wird berechnet, kann aber mit dieser Einstellung aufgehoben werden.

# Verzögerung in Millisekunden zischen den Bytes, 0 = keine Verzögerung, -1 = Standard berechnen

# Bemerkung: Es gibt einen großen Unterschied zwischen den Werten 0 und 1, wegen des tabellarischen Mehraufwandes.

#

#       SMARTCARD WRITE DELAY : <Pfad zum Reader> <delay>

#

# Beispiel für 10ms Schreibverzögerung für die Karte die im Kartenleser /dev/ttyUSB0 steckt:

#

#SMARTCARD WRITE DELAY: /dev/ttyUSB0 10000

#

# Bemerkung zum SC8in1; Weil 8 Smartcards unter dem selben Pfad geführt werden, nutze

# Pfad_0 .. Pfad_7 für die Einstellung der einzelnen Smartcards.

# Beispiel: /dev/ttyS0_0, /dev/ttyS0_1 ..

# Beispiel für 8ms Schreibverzögerung zwischen den Bytes für die Smartcard im letztem Schacht des SC8in1,

# verbunden an /dev/tts/0:

#

#SMARTCARD WRITE DELAY: /dev/tts/0_7 8000

# Smartcard Taktfrequenz einstellen

# Nicht anpassen, wenn du nicht weißt was du tust.

# In 99% der Fälle wählt der Reader von sich aus die richtige Frequenz.

# Das Verändern dieser Einstellung kann die Karte langsamer machen, oder sie sogar zerstören.

#

#        SMARTCARD CLOCK FREQUENCY : <device> <freq in Hz>

#

# Beispiel um die Karte in /dev/ttyUSB0 mit 5,5MHz laufen zu lassen:

#

#SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/ttyUSB0 5500000

# Anzeige der ECM-Zeiten im OSD und der Debug-Ausgabe

# Standard ist no (ausgeschaltet)

#

#SHOW TIMING : yes

# Aktiviert das mini OSD, welches nur Server(Typ), Cardreader, Keys oder FTA zeigt.

# Standard ist no (ausgeschaltet)

#

#MINI OSD : yes

# Schaltet das Debugging an und aus

# Standard ist no (ausgeschaltet)

#

#DEBUG : yes

# Soll CCcam versuchen die newcamd.conf für Serververbindungen zu lesen und zu analysieren?

# Standard ist no (ausgeschaltet)

#

#NEWCAMD CONF : yes

# Hier kann man einstellen welchen EMM-Blocker man möchte. Dies lässt sich für jeden angeschlossenen

# internen und externen Kartenleser separat setzen.

# Standardmäßig werden keine EMM geblockt.

#

# B: /dev/sci0 01

#       00 - nothing

#       01 - SA EMM werden geblockt (SA = shared addressed)

#       02 - UA EMM werden geblockt (UA = user addressed)

#       04 - GA EMM werden geblockt (GA = group addressed)

#       Werte werden addiert, um verschieden EMM zu blocken. z.B. 01 + 02 = 03

#       blockt SA und UA EMM.

#

# Beispiele:

#

#B: /dev/tts/0 07

#B: /dev/sci0 01

# Mit dieser Einstellung lässt sich das lokale EMM-Lesen ganz abschalten.

# Das spart eine Menge CPU-Last, allerdings wird die Karte nun nicht mehr

# geupdated, oder nur noch von Clients, denen man in der F: Line die Erlaubnis

# dazu erteilt hat.

# Es ist auf jeden Fall sehr sinnvoll dies in einem reinem Server, welcher eh nicht

# über einen Sat/Kabelanschluss verfügt, zu setzen.

#

# Standard: no

#

#DISABLE EMM : yes

# Mit dieser Einstellung erlaubt man Clients, die 2 Hops

# weit weg sind Updates an unsere Karte zu senden.

# Wird eigentlich nicht benötigt. Macht nur unnötig Traffic und ist auch ein Sicherheitsrisiko.

#

# Standard : no

#

#EXTRA EMM LEVEL : yes

# Mit dieser Einstellung lässt sich konfigurieren wie viele EMM-Listener

# gestartet werden.

# Man benötigt 2, wenn man z.B. eine DM 7025 mit Twintuner betreibt und

# einen verschlüsselten Kanal schaut und einen weiteren aufzeichnen möchte.

#

# Standard : 1

#

#EMM THREADS : 1

# NDS Boxkey ersetzen (4 Byte Hex)

#

# BOXKEY: <Pfad> <Byte1> <Byte2> <Byte3> <Byte4>

#

# Beispiel:

#

#BOXKEY: /dev/sci0 00 11 22 33

# Karten PIN für Cryptoworks-Karten setzen. (Jugendschutz PIN)

# Funktioniert aber nicht bei ArenaSat

# * Achtung: Dies kann die Karte sperren! *

#

# PIN: <Pfad> <PIN>

#

# Beispiel:

#

#PIN: /dev/sci0 1234

# Ersetzen des Irdeto Camkeys (8 Byte Hex), Standard ist 11 22 33 44 55 66 77 88

#

# CAMKEY: <Pfad> <Byte1> <Byte2> <Byte3> <Byte4> <Byte5> <Byte6> <Byte7> <Byte8>

#

# Beispiel:

#

#CAMKEY: /dev/sci0 11 22 33 44 55 66 77 88

# Ersetzen der Irdeto Camdata (64 Byte Hex)

# Null-Bytes am Ende können weggelassen werden.

# Standard für unbekannte ASCs ist 11 22 33 44 55 66 77 88 00 00 .. 00, bekannte ASCs haben andere Standards.

#

# CAMDATA: <Pfad> <Byte1> <Byte2> <Byte3> <Byte4> <Byte5> <Byte6> ... <Byte64>

#

# Beispiel, wenn nur die ersten 15 Bytes der Camdata aus nicht nuller Blöcken bestehen:

#

#CAMDATA: /dev/sci0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 aa bb cc dd ee ff

# Spezielles setzen der IDs für BEEF gepatchte Karten

#

# BEEF ID: <Ident1> <Ident2> <Ident3> <Ident4> <Ident5> <Ident6> <Ident7> <Ident8> <Pfad>

#

# Beispiel:

#

#BEEF ID: 4101 0 0 0 0 0 0 0 /dev/sci0

# Wo befindet sich die SoftCam.Key Datei?

# Standard: /var/keys/SoftCam.Key

#

#SOFTKEY FILE : /var/keys/SoftCam.Key

# Wo befindet sich die AutoRoll.Key Datei?

# Standard: /var/keys/AutoRoll.Key

#

#AUTOROLL FILE : /var/keys/AutoRoll.Key

# Wo befindet sich die constant.cw Datei?

# Standard: /var/keys/constant.cw

# Inhalt des Files kann so aussehen:

#

# ca4:id6:sid4:pmtpid4:ecmpid4:key16(01 02 03...)

#

#STATIC CW FILE : /var/keys/constant.cw

# Wo befindet sich die CCcam.prio Datei?

# In dieser Datei lässt sich konfigurieren, welche CAIDs CCcam bevorzugen oder ignorieren soll.

# Seit Version 2.0.8 ist dieses File fast nicht mehr notwendig, aber es kann die Umschaltzeiten

# bei einigen Provider enorm verkürzen. In Version 2.0.10 und 2.0.11 ist die Sharelogik noch einmal

# deutlich verbessert worden. Allerdings deutlich zu Lasten des Netzwerk-Traffics. Nachzulesen unter:

# http://www.zebradem.com/38426-neue-cccam-versionen-und-das-problem-mit-dem-uploadtraffic

#

# Standard: /var/etc/CCcam.prio

# Der Dateiinhalt kann Ignores (I) und Prio (P) Listen enthalten.

#

# Bemerkung 1: I: Lines betreffen ECM und EMM (es kommen keine EMM vom ignoriertem System an)

#              P: Lines betreffen nur die ECM Auswahl (EMM werden weiter für alle vorhandenen Systeme empfangen

#              und nicht nur für das bevorzugte System)

#

# Bemerkung 2: Ident 0 bedeutet 'alle Idents'. Also ist 'caid:0' das Selbe wie 'caid'.

#

# Bemerkung 3: Für einige Systeme (z.B. Nagra (CAID 18xx)), ist die Ident zu der Zeit wo die Prio-Liste

#              geprüft wird nicht bekannt.  In diesem Fall wird der Abgleich nur auf der CAID durchgeführt.

#              Selbst dann, wenn die P: Line nicht genullte Idents bestimmt.

#              Also verhält sich z.B '1801:401' genau wie '1801' in einer P: Line.

#              I: Lines arbeiten anders. Sie werden zwei mal geprüft. Ein mal bevor das ECM oder EMM empfangen

#              wird und einmal danach. (und die Nagra Ident sollte bekannt sein)

#              P: lines werden nur einmal geprüft, bevor ECM empfangen werden.

#

# Bemerkung 4: Wenn eine P: Line CAID:Ident Paarungen enthält, welche nicht für den derzeitigen Kanal

#              verfügbar sind, wird diese P: Line nicht für den derzeitigen Kanal genutzt.

#              Beispiel: Der Kanal hat das System 626, 1801:401, dann wird die P: Line mit "1801,100:96,626"

#              von diesem Kanal ignoriert, weil dieser Kanal nicht die 100:96 hat.

#              Aber die P: Line mit "1801" wird genommen und auch die "626,1801" wird für diesen Kanal genommen.

#

# Bemerkung 5: P: Lines sind abhängig von der Reihenfolge in der sie sich in der Datei befinden.

#              Nur die erste passende P: Line wird genutzt.

#

# Bemerkung 6: Mit I: Lines werden bestimmte CAIDs für die eigene Nutzung ignoriert. Das bedeutet aber nicht, dass

#              diese CAIDs nun nicht mehr im Share vorhanden sind. Sie werden trotzdem angenommen und auch weiter

#              gegeben. I: Lines eignen sich also nicht zum Aussortieren von alten, nicht mehr aktiven Providern

#              und Fakekarten. Das macht man am besten direkt am Ende jeder C: Line.

#

# Bemerkung 7: Eine Prio erstellt man auf die eigenen Bedürfnisse. Fertige Prios, wie sie in vielen Foren und ULCs

#              angeboten werden, können mehr schaden als das sie nutzen. Deshalb sollte jeder, der mit der Kartenauswahl

#              seiner CCcam unzufrieden ist, sich selbst mit der Erstellung seiner Prio befassen. Dabei ist zu beachten

#              das die Prio möglichst klein gehalten wird und nur wirklich notwendige Einstellungen gemacht werden.

#              Je mehr in einer Prio steht, um so mehr muss CCcam auch abarbeiten.

#

# Situation 1: Ignoriert immer diese CAID, alle Idents, auf allen Kanälen.

# I: caid

#

# Situation 2: Ignoriert immer diese CAID/Ident Paarung.

# I: caid:ident

#

# Situation 3: Ignoriert diese CAID/Ident Paarung auf diesem Kanal 'SID'.

# I: caid:ident:sid

#

# Situation 4: Wenn CAID1 und CAID2 auf einem Kanal existieren wird CAID1 bevorzugt.

# P: caid1, caid2

#

# Situation 5: Wenn CAID1:Ident1 bis CAIDX:IdentX auf einem Kanal exestieren, werden sie in

#              der Reihenfolge der Liste genutzt.

# P: caid1:ident1, caid2:ident2, .., caidX:identX

#

# Situation 6: Wenn CAID1:Ident1 bis CAIDX:IdentX auf dem Kanal 'SID' existieren, werden sie in

#              der Reihenfolge der Liste genutzt.

#              Die SID auf der ersten CAID/Ident Paarung kennzeichnet welche SID für diese Liste

#              genutzt wird. Alle anderen SIDs ignorieren diese Liste.

# P: caid1:ident1:sid, caid2:ident2, .., caidX:identX

#

#CAID PRIO FILE : /var/etc/CCcam.prio

# Wo befindet sich die CCcam.providers Datei?

# In dieser Datei werden die Provider bestimmt. Sie ist für den Betrieb von CCcam nicht notwendig.

# Die Infos in dieser Datei werden für das CCcam-Webinterface genutzt, um in der Liste die

# Karten mit dem dazu passenden Providernamen anzuzeigen.

# Format:

# <caid><ident> "Provider-Bezeichnung"

#

#PROVIDERINFO FILE : /var/etc/CCcam.providers

# Wo befindet sich die CCcam.channelinfo Datei?

# In dieser Datei werden die Kanäle bestimmt. Sie ist für den Betrieb von CCcam nicht notwendig.

# Die Infos in dieser Datei werden für das CCcam-Webinterface genutzt.

# Format:

# caid:ident:sid "Kanal-Bezeichnung"

#

#CHANNELINFO FILE : /var/etc/CCcam.channelinfo

# Falsche Logins in einer Datei eintragen.

# In dieser Datei kann man nachlesen ob nicht berechtigte User versucht haben sich zu uns zu verbinden.

# Geht natürlich zu Lasten der Performance und sollte nur gelegentlich aktiviert werden.

# Im Standard ist dies ausgeschaltet.

#

#LOG WARNINGS : /tmp/warnings.txt

# Allgemeine Einstellung für die als anderer Emu getarnte Verbindung zu Newcamd/NewCS Servern.

# Die Einstellung in der N: Line wird bevorzugt.

# Tarneinstellung: 0 = ausgeschaltet, 1 = MGcamd neu, 2 = MGcamd alt, 3 = Evocamd, 4 = Generic

# Standard: 0

#

#NEWCAMD STEALTH : 0

# Ladebalance zwischen identischen Karten. Es werden die Pfade der Kartenleser aufgelistet,

# die identische Karten enthalten, optional gefolgt von einer Liste mit Service IDs welche

# vom Balancieren ausgenommen sind.

#

# LOADBALANCE : <Pfad1> <Pfad2> .. <PfadX> { <ausgenommene SID1>, <ausgenommene SID2> .. , <ausgenommene SIDX> }

#

# Mehrere Loadbalance Gruppen können konfiguriert werden, durch hinzufügen mehrerer Lines.

# Warnung: Neustart ist erforderlich, wenn Loadbalance-Gruppen-Konfiguration geändert wurde.

#

# Beispiel 1: Ladebalance Abfrage für drei identische Karten.

#

#LOADBALANCE : /dev/ttyS0 /dev/ttyS1 /dev/ttyS2

#

# Beispiel 2: Ladebalance Anfrage für zwei fast identische Karten, SID 0df3 und 0de1 sind nur auf

# einer der Karten verfügbar, also sollten Anfragen an diese SIDs nicht balanciert werden.

#

#LOADBALANCE : /dev/ttyS5 /dev/ttyS6 { 0df3,0de1 }

# In Version 1.2.1 und frühere Versionen haben ein Problem was dazu führen kann,

# das die Verbindung zu Clients abgebrochen wird.

# In Version 1.4.0 wurde die Netzwerkbelastung deutlich reduziert.

# In version 1.7.0 wurde ein gefährlicher Password-Bug behoben.

# ...

# In Version 2.0.5 wurde das Karten-Faken, mit Hilfe von anderen Emus, gesperrt.

#

# Aufgrund der vielen Erneuerungen sollten User mit alten Versionen zu aktuellen Versionen wechseln.

# Mit dieser Einstellung kann man Usern, die eine alte CCcam Version nutzen, die Probleme verursachen kann,

# den Zugang zu unserem Server verweigern.

#

# Standard: alle Versionen zugelassen

#

# Beispiel: alle Versionen vor 1.7.0 werden geblockt

#

#MINIMUM CLIENT VERSION : 1.7.0

#

# VORSICHT: Mit mit der Version 2.0.10 ist es zu folgendem Problem gekommen: Diese Version wird als 2.0.1 erkannt

#           und somit können sich diese Peers nicht mehr zu uns verbinden, wenn wir das Minumum auf einen Wert

#           höher als 2.0.1 stellen. Das bedeutet bei eingestellter "MINIMUM CLIENT VERSION : 2.0.2" bis

#           "MINIMUM CLIENT VERSION : 2.0.9" können sich 2.0.1x Server nicht mehr zu uns verbinden.

# Irdeto Smartcards: Option um das "smart ChannelID checking" für Irdeto Smartcards abzuschalten.

# Standard: Nur ChannelIDs die von der Karte angegeben werden, werden akzeptiert.

# Dies bedeutet viel unerwünschten Datenverkehr für die Karte.

#

# Doch wenn die Smartcard versteckte/unbekannte Chids hat, sollten alle Chids probiert werden.

# In diesem Fall ist die 'TRY ALL CHIDS' Option für den Cardreader zu setzen.

# Dies ist mit Bedacht zu nutzen, da das Aktivieren dieser Option mehr Card Traffic bedeutet.

# Diese Einstellung nur nutzen, wenn einige Kanäle nicht funktionieren.

# Bemerkung: Wenn auch diese Einstellung nicht hilft alle Kanäle zu entschlüsseln, versuche das

# Kommandozeilen Argument -l zu nutzen, um alle Selbstlern-Features zu deaktivieren (Warnung: langsamer)

#

# TRY ALL CHIDS : <Pfad>

#

# Beispiel: Die Karte in /dev/ttyUSB0 bekommt ECM für alle möglichen CHIDs, nicht

# nur die CHIDs die sie offiziell unterstützt.

#

#TRY ALL CHIDS : /dev/ttyUSB0

# Ausführen von Smartcard Post Init Kommandos

#

# POSTINIT : <Pfad> <Dateiname> (<autodelete>)

#

# Sendet Komandos aus 'Dateiname' zum 'Pfad' und löscht 'filename' wenn das optionale

# 'autodelete' nicht genullt ist.

#

# Beispiel:

#

#POSTINIT : /dev/sci0 /tmp/postinit

#

# Beispiel für den Inhalt in /tmp/postinit:

# c134000003000000

# c13201000a

# Option zum Überschreiben der automatisch erkannten DVB-API-Version. Neustart erforderlich.

#

# DVB API: <Wert>

#

# <Wert> <1 = kein DVB, 1 = DVB API 1, 3 = DVD API 3>

#

# Warnung: Nur nutzen wenn die automatische Erkennung fehlgeschlagen ist!

#

# Beispiel für das Abschalten nicht laufender DVB-Hardware:

#DVB API: -1

# Option um die allgemeinen Share-Begrenzungen zu setzen.

# Hier lässt sich in einem Abwasch erledigen, was sonst hinter jede F: Line gesetzt werden müsste.

# z.B. die Reshare-Begrenzung für unsere Karten.

#

# GLOBAL LIMITS: { caid:id(:downhops), caid:id(:downhops), ... }

#

# Beispiel:

#

#GLOBAL LIMITS : { 0100:000080, 0622:000000:1, 0500:000000:2 }

#

# Alle Peers bekommen nicht die 0100:000080 Karten

# und alle 0622:000000 Karten nur für sich selbst (1 hop down)

# und 0500 Karten für sich, plus einen zusätzlichen Hop weiter.

# Die allgemeinen Begrenzungen werden von den clientspezifische Begrenzungen außer Kraft gesetzt

# (siehe Beischreibung zur F: Line)

# Option um Karten mit geringem Reshare auszusortieren.

#

# MINIMUM DOWNHOPS: <Wert>

#

# Standard: 0 (ignoriert keine Karten)

#

# Beispiel:

#

#MINIMUM DOWNHOPS: 1

#

# Ignoriert alle Karten, die nicht mehr an andere Peers weiter geshared werden können.

# Sinnvoll für Server, auf denen eh kein Fernsehen geschaut wird oder

# auch eine einfache Art zu begrenzen, wenn man zu viele Karten bekommt.

##################

# ab CCcam 2.1.0 #

##################

# Einstellung für das Ignorieren aller Karten von bestimmten Peers,

# welche nicht unbeding direkt mit uns verbunden sein müssen.

# Mit dieser Eistellung lassen sich nun auch Karten von Peers ignorieren, welche unseren Share stören.

# Dies können z.B. RSA-Karten wie die Anaconda oder Minerva sein, welche immer noch auf

# auf Anfragen antworten und somit einen schwarzen Bildschirm bei uns verursachen, oder aber auch

# ständig überlastete Peers oder Karten die zwar korrekt antworten, aber dauernd Bildaussetzer

# verursachen.

#

# Für diese Einstellung benötigen wir die zur schlechten Karte/Peer dazugehörige NodeID.

# Diese finden wir ind der Datei "Ecm.info" im Ordner /tmp, die wir auslesen, wenn unser Share gestört wird.

#

# IGNORE NODE: <NodeID>

#

# Beispiel für das Ignorieren zweier NodeIDs:

#

#IGNORE NODE: ccd536ab515767ad

#IGNORE NODE: aad536ab515761af

# Der SECA Handler wird genutzt, um die Kartenauswahl auf Providern, welche SECA2 und SECA3 gleichzeitig

# über die selbe Ident nutzen, zu verbessern.

#

# Mit dieser Einstellung lässt sich das Verhalten beeinflussen, wie SECA genutzt werden sollen.

# Diese Einstellung wird ignoriert, so lange nicht SECA2/SECA3 simulcrypt erkannt wird!!

#

# Wenn es abgeschatet ist, dann verhält sich CCcam wie in den Versionen vor 2.1.0.

#

# Wenn SECA3 vor SECA2 bevorzugt wird, dann wird versuch erst SECA3 ECM zu verwenden und dann erst SECA2.

#

# Wenn SECA2 vor SECA3 bevorzugt wird, dann wird versuch erst SECA2 ECM zu verwenden und dann erst SECA3.

#

# Wenn SECA2 ignoriert wird, dann werden keine Anfragen mehr an SECA2 Karten mehr gestellt,

# welche nicht verarbeitet werden können.

#

# Wenn SECA3 ignoriert wird, dann werden keine Anfragen mehr an SECA3 Karten mehr gestellt,

# welche nicht verarbeitet werden können.

#

# Folgende Einstellungen können genutzt werden:

#

# SECA HANDLER: <Wert>

# <Wert> : 0 = abgeschaltet, 1 =  bevorzugt SECA3 vor SECA2, 2 = bevorzugt SECA2 vor SECA3, 3 = ignoriert SECA2, 4 = ignoriert SECA3

#

# Standart: 1

#

# Beispiel 1: Erst wird SECA3 ECM, dann SECA2 versucht

#

#SECA HANDLER: 1

#

# Beispiel 2: Erst wird SECA2 ECM, dann SECA3 versucht

#

#SECA HANDLER: 2

#

# Beispiel 3:  Alle SECA2 ECM werden ignoriert, so das SECA3 Karten keine SECA2 anfragen bekommen,

# welche sie nicht verarbeiten können.

#

#SECA HANDLER: 3

#

# Beispiel 4: Alle SECA3 ECM werden ignoriert, so das SECA2 Karten keine SECA3 anfragen bekommen,

# welche sie nicht verarbeiten können.

#

#SECA HANDLER: 4

#

# Beispiel 4: Seca Handler ist abgeschatet

#SECA HANDLER: 0

###################################################################################

# Verbesserungen und Updates:                                                     #

# http://www.zebradem.com/33191-cccam-cfg-deutsch                                 #

###################################################################################

# In unseren Augen selbstverständlich, aber leider scheint es manchen nicht       #

# so klar zu sein:                                                                #

# Wir vom ZebraDem haben nichts dagegen, wenn diese Config auch in anderen Foren  #

# gepostet wird. Allerdings haben wir etwas dagegen, wenn alles was auf unser     #

# Forum hindeutet raus gelöscht wird. Belasst diese Config bitte so wie sie ist.  #

#                                                                                 #

# THX an die Foren, die sich bis jetzt daran gehalten haben.                      #

###################################################################################